TP547 - Trabalho Final - Parte 2

Alunos: Henrique Pereira Chagas Corrêa; Pedro Guilherme Fernandes Oliveira.

Artigo: S. H. Melvin and J. Ilow, "Compensation of Memory-Effects in PDM-based Transmitters for Digital Audio Broadcast," in 2006 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology, Aug. 2006, pp. 458–462.

Resumo:

O artigo foca na integração de sinais híbridos analógico-digitais em transmissores projetados originalmente para sinais analógicos

O principal desafio identificado é que sinais OFDM (usados no DAB) possuem uma alta relação de potência de pico para média (PAPR), tornando-os extremamente sensíveis a distorções não lineares e efeitos de memória nos amplificadores

Os autores constroem um modelo de processamento de sinais para o amplificador EER e identificam que o atraso entre os caminhos de envelope e fase, bem como a frequência de corte do filtro de reconstrução do envelope, são os parâmetros mais críticos para atender à máscara espectral exigida

Como solução, propõem um pré-distorcedor baseado no algoritmo LMS (Least Mean Square) para compensar a resposta de frequência de filtros de reconstrução realistas (como o de Chebyshev inverso de 4ª ordem), reduzindo o espalhamento espectral (spectrum regrowth) na saída do amplificador

Análise Crítica:

O artigo segue uma linha de raciocínio bem direta e fácil de acompanhar. Os autores começam contextualizando o problema e a arquitetura EER, passam para os testes de parâmetros no MATLAB e fecham com a proposta de solução e a validação dos dados. Para quem lê, os diagramas de blocos (Fig. 1 e 2) e os gráficos de Densidade Espectral de Potência (PSD) ajudam bastante a entender como o sinal caminha pelo sistema.

A relevância do trabalho se apoia em um forte argumento técnico e econômico. Em vez de exigir que as emissoras joguem fora transmissores analógicos caríssimos, que chegam a 300 kW de potência, o artigo propõe usar algoritmos de processamento digital de sinais (DSP) para corrigir os gargalos desse hardware antigo. Isso viabiliza a migração para o rádio digital de forma muito mais barata.

No aspecto teórico, mesmo com o foco maior voltado para as simulações, os conceitos fundamentais estão bem explicados. A arquitetura EER de Kahn é bem fundamentada e o texto detalha as variáveis essenciais do sistema, explicando o comportamento do ruído de quantização e o papel dos parâmetros do algoritmo LMS, como o passo de adaptação e o tamanho do filtro FIR.

Por fim, os autores conseguem comprovar o sucesso da proposta através das análises de PSD. O impacto do pré-distorcedor fica evidente quando olhamos para a máscara espectral em 27 kHz: a margem de segurança subiu de apenas 1 dB no sistema original para 10 dB com a compensação ativada. O estudo conclui validando que elevar a frequência de clock é uma estratégia eficiente para conter o espalhamento espectral.